MICROCONTROLADORES

(Baseado no PIC18F4520)

## Professor: Wagner da Silva Zanco

Arquivo 01	1

## SOBRE ESTE MATERIAL

- Este material é para uso individual. Todos os direitos reservados. Proibida a distribuição total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor. Essas proibições aplicam-se também ”s características gráficas da obra e ” sua editoração.

- A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal, cf. Lei no 6.895, de 17.12.80) com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (artigos 102, 103 parágrafo único, 104, 105, 106 e 107 itens 1, 2 e 3 da Lei no 9.610, de 19/06/98, Lei dos Direitos Autorais).

- Certos materiais contidos neste arquivo foram incluídos com a permissão da Microchip Technology Incorporated. Nenhuma distribuição, reimpressão ou reprodução do material citado pode ser feita sem o consentimento por escrito da Microchip Technology Inc.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco	2

## EMENTA

#### Ementa: Botão e LED, Teclado matriz, Displays multiplexados, Display de cristal líquido, Conversão A/D, Modulação por largura de pulso PWM, Comunicação serial RS232 e RS485, Protocolos I2C e SPI.

Material didático: ZANCO, W. S. Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C - uma abordagem prática e objetiva. 1ã edição. São Paulo: Érica, 2010.

Material de apoio: site: http://www.wagnerzanco.com.br

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco	3

Objetivo geral:

## OBJETIVOS

#### Desenvolver projetos de circuitos eletrônicos microcontrolados para fins profissionais, incluindo interface homem-máquina e comuni- cação de dados.

Objetivos específicos:

#### - Empregar as técnicas utilizadas para interfacear microcontrola- dores com dispositivos periféricos utilizados na construção de interface homem-máquina.

- - Compreender os protocolos de comunicação mais utilizados na troca de informações entre microcontroladores e outros dispositivos.

#### - Aplicar a Linguagem C no desenvolvimento de aplicações pro- fissionais para microcontroladores.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco	4

## MICROCONTROLADORES

Baseado no PIC18F4520

## ARQUIVO 1 - VISÃO GERAL

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco	5

## SUMÁRIO ARQUIVO 1

•

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco	6

## OBJETIVOS

- Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de:

- Diferenciar as diversas arquiteturas utilizadas no projeto de microcom- putadores.

- Identificar os diversos blocos que compõem a arquitetura interna do

microcontrolador PIC18F4520.

- Classificar os tipos de osciladores e configurar o oscilador do microcontrolador para uma dada aplicação.

- Distinguir os diferentes modos de gerenciamento de energia do microcontrolador PIC18F4520.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco	7

Disciplina: Microcontroladores

### Um Resumo da Evolução da Eletrônica

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco

8

## FUNÇÃO BÁSICA DE UM COMPUTADOR

- O computador basicamente é um processador de informações.

- O usuário introduz as informações no computador por meio de um dispositivo de entrada como o teclado, mouse etc.

- O computador processa as informações e retorna o resultado para o usuário

por meio de um dispositivo de saída como o vídeo ou impressora.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco	9

## MÓDULOS BÁSICOS DE UM MICROCOMPUTADOR

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 10

## ARQUITETURA VON-NEUMANN

CPU – é um circuito integrado (CI) capaz de executar um conjunto de tarefas denominadas instruções. A CPU gerencia todo o sistema e executa os programas.

Memória – armazena os dados que serão processados e os programas que

serão executados.

Dispositivos de I/O – são os responsáveis pela entrada e saída de dados do sistema.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 11

## ARQUITETURA HARVARD

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 12

## ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA

#### Do ponto de vista lógico, a memória é composta por várias localidades podendo armazenar um conjunto de bits em cada uma. Cada localidade possui seu próprio endereço, sendo este um valor numérico representado no sistema hexadecimal.

  - A unidade padrão de armazenamento de dados na memória é o byte.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 13

VON-NEUMANN versus HARVARD

#### CPU CISC – as CPUs utilizadas em computadores que seguem a arquitetura Von-Neumann são do tipo CISC, as quais possuem um set de instruções ampliado (muitas instruções).

CPU RISC – as CPUs utilizadas em computadores que seguem a arquitetura Harvard são do tipo RISC, as quais possuem um set de instruções reduzido (poucas instruções).

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 14

## GERENCIANDO O SISTEMA

“Para gerenciar o sistema a CPU precisa se comunicar com a memória e com os dispositivos de I/O. Esta comunicação pode ser de leitura ou de escrita.”

#### Escrita - quando a CPU envia uma informação para ser armazenada numa localidade de memória ou para um dispositivo de I/O. Por exemplo, quando a CPU envia uma informação para o vídeo, dizemos que ela escreveu no vídeo.

Leitura - quando a CPU busca uma informação na memória ou num dispositivo de I/O. Quando uma tecla é pressionada no teclado e aparece no vídeo, é porque a CPU efetuou uma leitura no teclado e escreveu o dado lido no vídeo.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 15

## GERENCIANDO O SISTEMA

“A CPU reconhece cada um dos dispositivos de I/O, assim como cada localidade de memória pelo seu respectivo endereço”.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 16

## CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE UMA CPU

#### SET(conjunto) de instruções;

- Velocidade com que as instruções são executadas;

#### Multiprocessamento (execução de várias instruções simultâneas);

-Quantidade de memória que é capaz de endereçar;

#### Comprimento da via de dados

- Etc.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 17

## MEMÓRIAS SEMICONDUTORAS

São memórias implementadas em circuitos integrados (chips de memória).

##### Estão divididas em dois grupos: Volátil e não-volátil.

Volátil – É a memória que perde os dados armazenados quando a energia é desligada.

Não-volátil – É a memória que não perde os dados armazenados quando a energia é desligada.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 18

ROM

- Somente leitura

- Vem programada de fábrica

- Não pode ser reprogramada

PROM

- Somente leitura

- É programada eletricamente pelo usuário

- Uma vez programada se transforma numa ROM

- Não pode ser reprogramada

EPROM

- Somente Leitura

- Programável Eletricamente pelo usuário

MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL

- Possui uma janela que quando exposta a raios ultravioletas seus dados são apagados, podendo ser reprogramada.

E2PROM

- Somente Leitura

- Programável Eletricamente pelo usuário

- É semelhante a uma EPROM só que seus dados são apagados por meio de uma tensão elétrica aplicada a um de seus pinos, podendo ser reprogramada da mesma forma que uma EPROM.

- Somente Leitura

- Programável Eletricamente pelo usuário

- Pode ser reprogramada por software.

FLASH-ROM:

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 19

DRAM

- Leitura e escrita

- Fabricada com capacitores

- Precisa de refresh

SRAM

- Leitura e escrita

- Fabricada com flip flop

- Não precisa de refresh

- É mais rápida do que DRAM

### MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 20

## MICROCONTROLADOR

#### “É um computador em um único chip. O microcontrolador integra em um único invólucro CPU, memória e dispositivos de I/O. O primeiro microcontrolador, o 8048, foi desenvolvido pela empresa Intel no final da década de setenta.”

Ao contrário do microcontrolador, para se construir um computador com um microprocessador é necessário utilizar memória externa e dispositivos de I/O externos.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 21

## DIAGRAMA EM BLOCOS BÁSICO DE UM MICROCONTROLADOR COM ARQUITETURA HARVARD

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 22

## ESTADO DA ARTE DOS MICROCONTROLADORES

- Família 8051 (8 bits)

- Família PIC (8, 16 e 32 bits)

- Família ARM (32 bits)

- Família MIPS (32 bits)

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 23

## FAMÍLIA PIC

### Desenvolvida pela empresa Microchip Technology Inc.

- PIC10 (8 bits) (menor microcontrolador do mundo)

- PIC12 (8 bits)

- PIC14 (8 bits)

- PIC16 (8 bits)

- PIC18 (8 bits)

- PIC24 (16 bits)

- PIC32 (32 bits)

- DSPIC (16 bits) (processador digital de sinais + microcontrolador)

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 24

## TIPOS DE MEMÓRIA DE PROGRAMA

ROM TIPO MÁSCARA - O chip já sai da fábrica com o programa gravado nele, não podendo ser regravado de forma nenhuma pelo usuário. O custo destes componentes é bem reduzido, mas só são viáveis se adquiridos em grande quantidade. Estes componentes são identificados pelo sufixo “CR”.

OTP - Estes dispositivos utilizam memória PROM para armazenar os programas. Eles vem de fábrica vazios, sendo a gravação do programa feita pelo usuário, não podendo o mesmo ser regravado. Isto impede a utilização destes componentes na fase de desenvolvimento e teste de programas. Os mesmos são identificados pelo sufixo “C”.

EPROM - Estes componentes possuem uma janela onde podemos, através da exposição a raios ultravioletas, apagar os programas gravados no chip. Embora seja trabalhoso efetuar o apagamento do programa, estes componentes podem ser utilizados na fase de testes e desenvolvimento de programas. O sufixo pode ser “JW” para dispositivos com encapsulamento do tipo DIP ou “CL” para dispositivos com encapsulamento do tipo PLCC.

FLASH - Identificados pelo sufixo “F”, estes componentes permitem ser apagados/regravados milhares de vezes através de sinais elétricos aplicados em alguns de seus pinos, o que pode ser feito automaticamente por um circuito gravador de Flash como o Picstart Plus, fabricado pela Microchip ou o JDM, cujo hardware é encontrado facilmente na internet. Estes componentes são a melhor opção para teste de programas e implementação final dos circuitos, visto que estão ficando cada dia mais baratos.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 25

VISÃO GERAL DO PIC18

| Características | PIC18F2420 | PIC18F2520 | PIC18F4420 | PIC18F4520 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequência de operação | DC - 40MHz | DC - 40MHz | DC - 40MHz | DC - 40MHz |
| Memória de programa (Bytes) | 16384 | 32768 | 16384 | 32768 |
| Memória de programa (Instruções) | 8192 | 16384 | 8192 | 16384 |
| Memória de dados | 768 | 1536 | 768 | 1536 |
| Memória de dados EEPROM | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Fontes de interrupção | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Ports de I/O | Ports A, B, C, (E) | Ports A, B, C, (E) | Ports A, B, C, D, E | Ports A, B, C, D, E |
| Timers | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Capture/Compare/PWM Modules | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Enhanced Capture/Compare/PWM Modules | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comunicação serial | MSSP, Enhanced USART | MSSP, Enhanced USART | MSSP, Enhanced USART | MSSP, Enhanced USART |
| Comunicação paralela (PSP) | Não | Não | Sim | Sim |
| Conversor A/D de 10 bits | 10 canais de entrada | 10 canais de entrada | 13 canais de entrada | 13 canais de entrada |
| Resets (e Delays) | POR, BOR, instrução RESET, Stack Full, Stack Underflow (PWRT, OST), (opcional), WDT | POR, BOR, instrução RESET, Stack Full, Stack Underflow (PWRT, OST), (opcional), WDT | POR, BOR, instrução RESET, Stack Full, Stack Underflow (PWRT, OST), (opcional), WDT | POR, BOR, instrução RESET, Stack Full, Stack Underflow (PWRT, OST), (opcional), WDT |
| Detecção de programação em alta/baixa tensão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Brown-out Detect Programável | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Set de instruções | 75 instruções; 83 com set de instruções estendido habilitado | 75 instruções; 83 com set de instruções estendido habilitado | 75 instruções; 83 com set de instruções estendido habilitado | 75 instruções; 83 com set de instruções estendido habilitado |
| Encapsulamentos | 28 - Pin SPDIP 28 - Pin SOIC 28 - Pin QFN | 28 - Pin SPDIP 28 - Pin SOIC 28 - Pin QFN | 40 - Pin PDIP 44 - Pin QFN 44 - Pin TQFP | 40 - Pin PDIP 44 - Pin QFN 44 - Pin TQFP |

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 26

ARQUITETURA INTERNA DO PIC18F4520

##### Arquitetura Harvard

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 27

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PIC18F4520

A partir da série PIC18, a arquitetura RISC foi otimizada para obter alta performance com a utilização de um compilador C.

  - Capacidade para executar até 10 milhões de instruções por segundo 10MIPS);

  - Até 40MHz de sinal de clock;

  - De 4MHz a 10MHz de sinal de clock com o PLL ativo;

  - Instruções com 16 bits de tamanho;

  - Níveis de prioridade no tratamento da interrupção;

  - Multiplicação por hardware entre operandos de 8 bits em um único ciclo de instrução;

  - Set de instruções estendido;

  - Modos de gerenciamento de energia.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 28

## PERIFÉRICOS DO PIC18F4520

- Capacidade de corrente de 20 mA pino;

- Três pinos de interrupção externa;

- Módulo temporizador/contadorTimer0 de 16 bits;

- Módulo temporizador/contadorTimer1 de 16 bits;

- Módulo temporizadorTimer2 de 8 bits;

- Módulo temporizador/contadorTimer3 de 16 bits;

- Treze canais de conversor A/D de 10 bits;

- Dois módulos Capture/Compare/PWM(CCP);

- Módulo de detecção de alta e baixa tensão;

- Módulo MSSP podendo operar nos modos I2CTM e SPITM;

- Módulo EUSART com endereçamento avançado com suporte para RS232, RS485 e LIN 1.2;

- Dois comparadores analógicos com entradas multiplexadas;

- Módulo PSP (Parallel Slave Port).

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 29

## PINAGEM DO PIC18F4520

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 30

## PINO MULTIPLEXADO

  - Um pino está multiplexado quando ele é capaz de desempenhar mais de uma função. É necessário, no entanto, que o pino seja configurado para executar uma das funções para as quais ele está apto. A configuração que define como o pino irá funcionar é normalmente feita por meio do programa. Algumas funções, entretanto, podem ser ativadas por meio dos bits de configuração na hora da gravação. Vejamos o caso a seguir.

| Pino 1 | /MCLR/VPP/RE3 |  |
| --- | --- | --- |
| /MCLR | Função Reset | ST |
| VPP | Tensão de programação |  |
| RE3 | Pino digital | TTL |

  - Veja que o pino 1 do PIC18F4520 é multiplexado com tr„s funções diferentes. É importante observar que somente uma das funções pode esta ativa de cada vez. Quando uma função é ativada, automaticamente são desativadas as outras funções. Neste caso a função reset é ativada na hora da programação por meio dos bits de configuração. Estando a função /MCLR desativada a função digital do pino será ativada (RE3).

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 31

## PINO DIGITAIS (pinos de I/O)

    - O PIC18F4520 possui 40 pinos.

    - Port A, Port B, Port C, Port D e Port E.

    - Todos os pinos são multiplexados.

    - Port A (RA7:RA0)

    - Port B (RB7:RB0)

    - Port C (RC7:RC0)

    - Port D (RD7:RD0)

    - Port E (RE3:RE0).

    - 36 pinos de I/O.

    - O pino RE3 só pode ser configurado como entrada digital.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 32

## CONFIGURAÇÃO DO OSCILADOR

- O PIC18F4520 possui dez formas diferentes de funcionamento do oscilador. Os bits de configuração FOSC2:FOSC0 (CONFIG1H<2:0>) são os responsáveis pela configuração do oscilador. As opções disponíveis para o oscilador são:

LP: cristal de baixa potência (até 200KHz).

XT: cristal/ressonador (até 4MHz).

HS: cristal/ressonador de alta frequência (acima de 4MHz).

HSPLL: cristal/ressonador de alta frequência com o PLL habilitado.

RC: RC externo com saída de clock. Essa opção fornece ao pino OSC2/CLKO/RA6 um

sinal digital com frequ„ncia quatro vezes menor que a do oscilador principal (Fosc/4).

RCIO: RC externo. Nessa opção o RA6 funciona como pino digital.

INTIO1: oscilador interno com Fosc/4 no pino RA6 e pino RA7 configurado como digital.

INTIO2: oscilador interno com RA6 e RA7 configurados como pinos digitais.

EC: oscilador externo com saída de clock. Essa opção fornece no pino OSC2/CLKO/RA6 um sinal digital com frequ„ncia quatro vezes menor que a do oscilador principal.

ECIO: oscilador externo. Nessa opção o pino RA6 funciona como digital.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 33

## OSCILADOR

  - Qualquer instrução executada pela CPU utiliza como refer„ncia um sinal de clock que é gerado por um oscilador. O Oscilador pode ser externo ou interno.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 34

## SINAL DE CLOCK

- O sinal de clock é uma onda quadrada que sincroniza a execução das instruções executadas pela CPU.

- Os Microcontroladores PIC gastam quatro ciclos de clock (ciclo de instrução) para executar uma instrução, salvo algumas exceções. O ciclo de instrução também é chamado de clock interno.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 35

## OSCILADOR CRISTAL/RESSONADOR

| Tipo de oscilador | Frequência do cristal | Valores típicos de capacitores testados |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C1 | C2 |
| LP | 32kHz | 30pF | 30pF |
| XT | 1MHz | 15pF | 15pF |
|  | 4MHz | 15pF | 15pF |
| HS | 4MHz | 15pF | 15pF |
|  | 10MHz | 15pF | 15pF |
|  | 20MHz | 15pF | 15pF |
|  | 25MHz | 0pF | 5pF |
|  | 25MHz | 15pF | 15pF |

Boa precisão do oscilador, como aquelas que envolvem o uso de temporizadores, por exemplo.

- Figura 1.4: Oscilador a cristal

- Figura 1.5: Ressonador de três pinos.

- A opção para os bits de configuração deve ser LP, XT, HS ou HSPLL e a frequ„ncia do oscilador será definida pelo cristal/ressonador.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 36

## OSCILADOR RC

  - Quando a precisão do clock não é essencial para uma determinada aplicação, o oscilador com RC externo pode ser uma boa opção. A frequ„ncia do sinal de clock é determinada pela tensão de alimentação, pelos valores de RC e pela variação de temperatura.

    - Na configuração RC do oscilador, um sinal digital com Fosc/4 é fornecido no pino OSC2/CLK0/RA6. Na configuração RCIO é ativada a função RA6 no pino 14.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 37

## OSCILADOR INTERNO

  - O PIC18F4520 possui dois osciladores internos que, se ativados, dispensam a utilização

de componentes externos.

- INTOSC - frequência de 8MHz e pode ser utilizado como oscilador de clock. Tem associado um recurso chamado postscaler que permite prover frequências na faixa de  31kHz  -  4MHz.  É  habilitado  quando  é  selecionada  uma  frequência  de  clock dentro da faixa de 125kHz a 8MHz.

- INTRC, provê uma frequência de 31kHz. É habilitado se ele for selecionado como origem do sinal de clock. Ele também é habilitado automaticamente quando um dos seguintes recursos é selecionado:

  - Power-up Timer

  - Fail-Safe Clock Monitor

  - Watchdog Timer

  - Two-Speed Start-up

  - O oscilador interno descarta a utilização de componentes externos. O pino 13 pode ser utilizado como digital e o pino 14 pode ser configurado como pino digital ou fornecer um sinal digital com a Fosc/4.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 38

| Registrador OSCTUNE |  |  |  | Endereço F98h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| R/W - 0 | R/W - 0 | - | R/W - 0 | R/W - 0 | R/W - 0 | R/W - 0 | R/W - 0 |
| INTSRC | PLLEN | - | TUN4 | TUN3 | TUN2 | TUN1 | TUN0 |

Bit 7:	INTSCR: bit de seleção da origem da baixa frequ„ncia do oscilador interno

1 = 31,25jHz derivado do oscilador principal INTOSC (divisor por 256 habilitado) 0 = 31jHz derivado diretamente do oscilador INTRC

Bit 6:	PLLEN: bit de seleção PLL para o oscilador INTOSC

1 = PLL habilitado para o oscilador principal INTOSC (4MHz e 8MHz somente) 0 = desabilita o PLL para o oscilador principal INTOSC

Bit 5:	Não implementado: lido como 0

Bit 4:0:	TUN4:TUN0: bits de seleção de frequ„ncia do clock

01111: frequ„ncia máxima

•	•

•	•

00000: frequ„ncia central. O módulo oscilador funciona na frequ„ncia calibrada. 11111:

•	•

•	•

10000: frequ„ncia mínima

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 39

## OSCILADOR EXTERNO

  - Seja para obter um alto nível de precisão do clock ou para sincronizar o microcontrolador com outros dispositivos presentes no sistema, o PIC18F4520 permite que um sinal de clock externo seja aplicado ao pino OSC1, como mostra a figura abaixo.

  - Na configuração EC do oscilador um sinal digital com Fosc/4 é fornecido no pino OSC2/CLKO/RA6. Na configuração ECIO é ativada a função RA6 no pino 14.

  - Um oscilador externo pode ser conectado ao pino OSC1 com uma das seguintes opções: EC, ECIO ou HS habilitada.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 40

## HSPLL

(High Speed Phased Looked Loop)

- O PLL (Phase Looked Loop) é um recurso utilizado em associação ” opção HS e pode ser utilizado para se obter uma frequ„ncia de clock quatro vezes maior do que aquela fornecida pelo cristal.

- Com um cristal de 10MHz pode-se obter uma frequ„ncia de clock de 40MHz com a habilitação do PLL. O PLL será útil quando o projetista desejar reduzir a emissão de EMI que é maior com a utilização de cristais de alta frequ„ncia.

- O PLL só pode ser habilitado com a opção HS e é ativado quando é selecionada a opção HSPLL do oscilador.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 41

## CHAVEAMENTO DO OSCILADOR

  - O PIC18F4520 possui tr„s fontes diferentes que podem gerar o sinal de  clock. O sinal de clock pode vir do oscilador primário, do oscilador secundário ou de um dos osciladores internos.

Oscilador primário: inclui as opções cristal/ressonador externo, RC externo, oscilador externo e os osciladores internos.

Oscilador secundário: está associado ao módulo Timer1 e inclui a conexão de um cristal de baixa frequ„ncia entre os pinos T1OSO e T1OS1. Para que o oscilador secundário possa ser utilizado é necessário que o módulo Timer1 esteja habilitado. O cristal de baixa frequ„ncia conectado entre os pinos T1OSO e T1OS1 normalmente é de 32,768jHz e pode ser utilizado como base de tempo para um RTC (Real Time Clock).

Osciladores internos: além de fazerem parte do set de opções do oscilador primário, estão disponíveis como fontes de clock para o modo de energia gerenciado (power-managed). O oscilador interno INTRC ainda é utilizado como fonte de clock para vários recursos especiais, tais como WDT e Fail-Safe Clock Monitor.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 42

| Registrador OSCCON |  |  |  | Endereço FD3h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| R/W - 0 | R/W - 1 | R/W - 0 | R/W - 0 | R(1) | R - 0 | R/W - 0 | R/W - 0 |
| IDLEN | IRCF2 | IRCF1 | IRCF0 | OSTS | IOFS | SCS1 | SCS0 |

Bit 7:	IDELN: bit de seleção do modo Idle

1 = dispositivo entra no modo Idle quando a instrução SLEEP é executada

0 = dispositivo entra no modo Sleep quando a instrução SLEEP é executada

Bit 6:4:	IRCF2:IRCF0: bit de seleção da frequ„ncia do oscilador interno

111 = 8MHz

110 = 4MHz

101 = 2MHz

100 = 1MHz (saída frequ„ncia default do INTOSC no Reset) 011 = 500jHz

010 = 250jHz

001 = 125jHz

000 = 31jHz (de um ou outro INTOSC/256 ou INTRC)(2)

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 43

| Registrador OSCCON |  |  |  | Endereço FD3h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| R/W - 0 | R/W - 1 | R/W - 0 | R/W - 0 | R(1) | R - 0 | R/W - 0 | R/W - 0 |
| IDLEN | IRCF2 | IRCF1 | IRCF0 | OSTS | IOFS | SCS1 | SCS0 |

Bit 3:	OSTS: bit de status de Time-out do Oscillator Start-up Timer

1 = ocorreu Time-out do Oscillator Start-up Timer; oscilador primário está sendo executado 0 = Oscillator Start-up Timer está sendo executado; oscilador primário não está pronto

Bit 2:	OOFS: bit de sinalização de estabilidade da frequ„ncia do INTOSC

1 = frequ„ncia do INTOSC está estabilizada

0 = frequ„ncia do INTOSC não está estabilizada

Bit 1:0:	SCS1:SCS0: bits de seleção do sistema de clock

1x: osciladores internos 01: oscilador secundário

00: oscilador principal

Notas: (1) - Nível lógico após o Reset depende do status do bit de configuração IESO.

(2) - Origem selecionada pelo bit OSCTUNE<7>.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 44

## OSCILADOR DO PIC18F4520

Fonte: PIC18F2420/2520/4420/4520 Data Sheet DS39631D. Baixado de www.microchip.com

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 45

MODOS DE ENERGIA GERENCIADA

# (power-managed)

  - O PIC18F4520 dispõe de um total de sete modos de funcionamento aplicados ” ger„ncia e conservação eficiente de energia. Os modos de energia gerenciada estão divididos em tr„s categorias. São elas:

  - Run modes

  - Idle modes

  - Sleep mode

  - Essas categorias definem que parte do microcontrolador receberá o sinal de

clock e, ”s vezes, com que velocidade.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 46

MODOS DE ENERGIA GERENCIADA

# (power-managed)

  - As categorias Run e Idle modes estão disponíveis para qualquer origem do sinal de clock, seja o oscilador principal, oscilador secundário ou um dos osciladores internos.

  - O Sleep mode (modo Sleep), quando ativado, desliga o oscilador.

  - Quando um determinado modo de gerenciamento é ativado, duas decisões precisam ser tomadas: se a CPU irá ou não receber o sinal de clock e qual a origem do sinal de clock.

  - O bit IDELN (OSCCON<7>) define se a CPU irá ou não receber o sinal de clock, enquanto os bits SCS1:SCS0(OSCCON<1:0>) indicam a origem do clock.

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 47

MODOS DE ENERGIA GERENCIADA

# (power-managed)

  - A Tabela abaixo resume como a CPU e os periféricos do microcontrolador são afetados pelos diversos modos de gerenciamento, derivados de uma das tr„s categorias.

| Modo | OSCCON<7,1:0> |  | Sinal de clock |  | Disponibilidade do clock e origem do oscilador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IDLEN(1) | SCS1:SCS0 | CPU | Periféricos |  |
| Sleep | 0 | N/A | Off | Off | Nenhum - todos os clocks estão desligados |
| PRI_RUN | N/A | 00 | Recebe | Recebe | Primário - LP, XT, HS, HSPLL, RC, EC e oscilador interno(2) Este é o modo de execução normal |
| SEC_RUN | N/A | 01 | Recebe | Recebe | Secundário - oscilador do Timer1 |
| RC_RUN | N/A | 1x | Recebe | Recebe | Osciladores internos(2) |
| PRI_IDLE | 1 | 00 | Off | Recebe | Primário - LP, XT, HS, HSPLL, RC, EC |
| SEC_IDLE | 1 | 01 | Off | Recebe | Secundário - oscilador do Timer1 |
| RC_IDLE | 1 | 1x | Off | Recebe | Osciladores internos(2) |
| Nota: 1. O bit IDELN reflete o valor quando a instrução SLEEP é executada. 2. Inclui o postscaler do oscilador INTOSC e o oscilador INTRC. |  |  |  |  |  |

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 48

## EXERCÍCIOS

  - Qual	a	frequ„ncia	de	clock	máxima	na	qual	pode	operar	o PIC18F4520?

  - Quantos pinos de I/O possui o PIC18F4520 e como eles estão

divididos?

  - De	quantas	maneiras	diferentes	pode	funcionar	o	oscilador	do PIC18F4520? Quais são elas?

  - Quando	é	indicada	a	utilização	de	um	oscilador	a	cristal	no PIC18F4520?

  - O PIC18F4520 possui quantos osciladores internos? Quais são eles?

  - O PIC18F4520 dispõe de tr„s fontes diferentes que podem gerar o sinal de clock. Como elas são classificadas?

  - O PIC18F4520 dispõe de sete modos de funcionamento aplicados ” ger„ncia e ” conservação de energia. Quais são eles e como afetam a disponibilidade do clock para a CPU e os demais periféricos?

Microcontroladores PIC18F4520 com Linguagem C	Wagner da Silva Zanco 49